物料编码：50301-00938(503010714)	图纸版本：B 1.1

LCD kijelző időbeállítás

LCD kijelző időbeállítás

Bluetooth használati útmutató

Hol töltheti le az alkalmazást:

Kérjük, keressen rá a „scent marketing” kifejezésre

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

a Google Play-ben

vagy az App Store-ban.

helyi idő

helyi idő

Hé-Vas

Hé-Vas

Megjegyzés:

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva;

Porlasztás ikon

Porlasztás ikon

AROMA DIFFÚZOR

AROMA DIFFÚZOR

Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon helymeghatározási funkciója be van-e kapcsolva.

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápegységhez, rövid „sípolás”-t ― bekapcsolási hangot hall, a képernyő világít, amely a helyi időt, a porlasztási fokozatot és az ikont mutatja.

Kikapcsolás

Húzza ki a tápegységet, ezt követően a fények kialszanak és képernyő nem funkcionál.

Automatikus lezárás

A készülék képernyője automatikusan lezárul 10 másodpercen belül, amennyiben nem következik be további kézi manipuláció.

Feloldás

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), melyet követően a hangjelzés és a képernyő felvillanása jelzi a feloldást.

Helyi idő beállítása

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), a helyi idő beállításához, míg egy rövid "sípoló" hangot hall; majd érintse meg a  vagy a  gombot lokális hétköznapok kiválasztásához, ezt követően nyomja meg az „ENT” gombot a következő beállítási opcióra történő áttéréshez; vigye végig ugyanezeket a lépéseket az óra beállításához (1. ábra).

Porlasztási fokozat jelző

Összesen 20 illatkoncentráció fokozata van, érintse meg a /  gombokat, a fel vagy le történő illatkoncentráció fokozatának beállításához, például a 20. fokozat ábrázolva van (2. ábra).

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápegységhez, rövid „sípolás”-t ― bekapcsolási hangot hall, a képernyő világít, amely a helyi időt, a porlasztási fokozatot és az ikont mutatja.

Kikapcsolás

Húzza ki a tápegységet, ezt követően a fények kialszanak és képernyő nem funkcionál.

Automatikus lezárás

A készülék képernyője automatikusan lezárul 10 másodpercen belül, amennyiben nem következik be további kézi manipuláció.

Feloldás

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), melyet követően a hangjelzés és a képernyő felvillanása jelzi a feloldást.

Helyi idő beállítása

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), a helyi idő beállításához, míg egy rövid "sípoló" hangot hall; majd érintse meg a  vagy a  gombot lokális hétköznapok kiválasztásához, ezt követően nyomja meg az „ENT” gombot a következő beállítási opcióra történő áttéréshez; vigye végig ugyanezeket a lépéseket az óra beállításához (1. ábra).

Porlasztási fokozat jelző

Összesen 20 illatkoncentráció fokozata van, érintse meg a /  gombokat, a fel vagy le történő illatkoncentráció fokozatának beállításához, például a 20. fokozat ábrázolva van (2. ábra).

Eszköz

Eszköz

AAA

AAA

Bluetooth verzió

WIFI verzió

Verzió kiválasztása

Bluetooth verzió

WIFI verzió

Verzió kiválasztása

Porlasztási fokozat

Porlasztási fokozat

Eszköz

Eszköz

AAA

AAA

Eszköz keresése

Eszköz keresése

AAA

AAA

Jelszó bevitele

(a gyári alapértelmezett jelszó 8888)

Jelszó bevitele

(a gyári alapértelmezett jelszó 8888)

AAA

AAA

SET

SET

Emlékezzen a jelszóra

Emlékezzen a jelszóra

Bejelentkezés

Bejelentkezés

ENT

ENT

Eszközvezérlés

Eszközvezérlés

Rólunk

Rólunk

Beállít

Beállít

Név:

Loire_AA320100 Címke:

Fokozat:3

Fokozat:3

07:00-19:00

Minden nap

Csúsztassa az üzemidőszak törléséhez

Csúsztassa az üzemidőszak törléséhez

Időátállítás

Időátállítás

+

Az eszköz nevének módosítása

Megjegyzések: hely

Ke

Ke

Hé

Hé

Ismétlés

Ismétlés

Koncentrációs fokozat

Koncentrációs fokozat

Üzemidő hozzáadása

Üzemidő hozzáadása

Mentés

Mentés

Üzemidő beállítása

Üzemidő leállítása

Üzemidő leállítása

Üzemidő kezdete

Üzemidő kezdete

Csúsztassa felfelé és lefelé a beállításhoz

Csúsztassa felfelé és lefelé a beállításhoz

Vas

Vas

Válassza ki a napot

Válassza ki a napot

Sze

Sze

Válassza ki a fokozatot

Válassza ki a fokozatot

Csü

Csü

Pé

Pé

Szo

Szo

LOIRE

Diffúziós idő beállítása

A készülékhez 5 üzemidő állítható be (3. ábra). Nyomja meg a „SET” gombot az első üzemidő beállításához, majd nyomja meg a  vagy a  gombot az üzemidő beállításához (ON 1) és az üzemidő leállításához (OFF 1), érintse meg az „ENT” gombot a következő üzemidőre törtnő áttéréshez ON5 / OFF5 -ig (4. ábra). Ezután érintse meg az „ENT” gombot a HÉ~VAS menüponthoz, érintse meg a  gombot a bekapcsoláshoz vagy a  gombot a kikapcsoláshoz, kérjük, ugyanazokkal a lépésekkel válassza ki az egyes napok ON vagy OFF üzemidejét. Például az első üzemidőszakban érintse meg a  vagy a  gombot, hogy hétfőn bekapcsoljon / kikapcsoljon (5. ábra).

Az ötödik üzemidőre és az egyes napokra vonatkozó működési helyzetre vonatkozó érvelés alapján.

Diffúziós idő beállítása

A készülékhez 5 üzemidő állítható be (3. ábra). Nyomja meg a „SET” gombot az első üzemidő beállításához, majd nyomja meg a  vagy a  gombot az üzemidő beállításához (ON 1) és az üzemidő leállításához (OFF 1), érintse meg az „ENT” gombot a következő üzemidőre törtnő áttéréshez ON5 / OFF5 -ig (4. ábra). Ezután érintse meg az „ENT” gombot a HÉ~VAS menüponthoz, érintse meg a  gombot a bekapcsoláshoz vagy a  gombot a kikapcsoláshoz, kérjük, ugyanazokkal a lépésekkel válassza ki az egyes napok ON vagy OFF üzemidejét. Például az első üzemidőszakban érintse meg a  vagy a  gombot, hogy hétfőn bekapcsoljon / kikapcsoljon (5. ábra).

Az ötödik üzemidőre és az egyes napokra vonatkozó működési helyzetre vonatkozó érvelés alapján.

| Fokozat | Üzemidő(k) | Szünet(ek) | Fogyasztás (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 15 s | 300 s | 0,13 |
| G2 | 15 s | 150 s | 0,25 |
| G3 | 20 s | 120 s | 0,38 |
| G4 | 20 s | 85 s | 0,51 |
| G5 | 25 s | 80 s | 0,64 |
| G6 | 30 s | 75 s | 0,76 |
| G7 | 30 s | 60 s | 0,89 |
| G8 | 30 s | 50 s | 1,02 |
| G9 | 30 s | 40 s | 1,15 |
| G10 | 30 s | 33 s | 1,27 |
| G11 | 33 s | 30 s | 1,40 |
| G12 | 40 s | 30 s | 1,53 |
| G13 | 50 s | 30 s | 1,65 |
| G14 | 60 s | 30 s | 1,78 |
| G15 | 75 s | 30 s | 1,91 |
| G16 | 80 s | 25 s | 2,04 |
| G17 | 85 s | 20 s | 2,16 |
| G18 | 120 s | 20 s | 2,29 |
| G19 | 150 s | 15 s | 2,42 |
| G20 | 300 s | 15 s | 2,54 |

KONCENTRÁCIÓ ÉS FOGYASZTÁS

KONCENTRÁCIÓ ÉS FOGYASZTÁS

ENT

ENT

SET

SET

Jelszó módosítása

Mentés

Mentés

Eszközvezérlés

Eszközvezérlés

Üzemidő beállítása

Üzemidő beállítása

Mentés

Mentés

Fogyasztás (g/h)

Beállít

Beállít

Rólunk

Rólunk

Üzemidő kezdete	Üzemidő leállítása

Üzemidő kezdete	Üzemidő leállítása

PCB változat

PCB változat

Eszközváltozat:

Eszközváltozat:

AAAA	 AAAA

APP verzió:

APP verzió:

AAAA

Jelszó módosítása

Jelszó módosítása

Ismétlés

Ismétlés

Csúsztassa felfelé és lefelé
a beállításhoz

Csúsztassa felfelé és lefelé
a beállításhoz

SET

SET

ENT

ENT

| Rendelkezésre álló üzemidő | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hé | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Ke | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Sze | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Csü | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Pé | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Szo | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Vas | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |

Hé

Hé

Ke

Ke

Sze

Sze

Csü

Csü

Pé

Pé

Vas

Vas

Válassza ki a napot a beállításhoz

Válassza ki a napot a beállításhoz

Szo

Szo

Koncentrációs fokozat

Koncentrációs fokozat

Válassza ki 
a fokozatot

Válassza ki 
a fokozatot

Jelszó módosítása

Jelszó módosítása

ENT

ENT

SET

SET

Az új jelszó

Az új jelszó

Jelszó megerősítése

Jelszó megerősítése

Jelszó módosítása

Jelszó módosítása

fokozat csökkentése

fokozat csökkentése

magasabb fokozat

magasabb fokozat

Megjegyzés: A fogyasztási érték csak a gyári kísérletek alapján lett felmérve.

Megjegyzés: A fogyasztási érték csak a gyári kísérletek alapján lett felmérve.

ENT

ENT

SET

SET

Ha elfelejtette a jelszót, nyomja meg a reset gombot a gyári beállítás visszaállításához. A gyári beállítás jelszava 8888.

(UI: Az első üzemidőszak a gyári alapértelmezés szerint 07:00-kor kezdődik és 19:00-kor fejeződik be minden nap, a többi nap 00:00-kor kezdődik.)

第1页， 共2页

MŰSZAKI ADATOK

[	Modell	] 	Loire

[	 Méret 	]	294“280”87mm

[ 	Gép N.W.	]	3.85kg

[	Feszültség	]	lnput: AC100V-240V- 50/60Hz

Kimenet: DC12V 1A

[	Teljesítmény	]	15W

[	Lefedettség	]	400 rrf/1200m*/42400ft*

[	Palack kapacitása	]	500F0l

[	Anyag	]	Eszköz: Vas, akril

Üveg: PET

Porlasztókészülék: Alumínium

Kézikönyv

Kézikönyv

PU cső

PU cső

Palack

Palack

AC Plug

AC Plug

Csatlakozó

Csatlakozó

Tömítés

Tömítés

PET szalag

PET szalag

Tartókonzol

Tartókonzol

Kulcs

Kulcs

# ÚTMUTATÓ

Alkalmazás helye: Hotel, tárgyalóterem, bevásárlóközpont, kiállítóterem, márkabolt, bár, SPA, üzleti helyek vagy valahol, ahol illatélményre vágyik.

Olajfeltöltés lépései:

- Nyissa fel a fedelet.

- Forgassa el és vegye le a palackot a porlasztófejről.

- Töltse az illatot az üvegbe.

- Óvatosan csavarozza fel az eszközt.

- Zárja be a fedelet.

# VIGYÁZAT

Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa az eszközt, ha Ön nem műszaki szakember. Ha bármilyen hiba történik, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az illetékes szakemberekkel.

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a tápvezetéket nem szabad megsérteni, meghajlítani, megrántani vagy nehéz tárgyakkal megnyomni, lecsípni vagy újra feldolgozni.

Az áramütés elkerülése/rövidzárlat/tűz keletkezése bármilyen hiba esetén vegye az alábbiakat figyelembe:

— Ne használja a hálózati csatlakozót, ha az sérült vagy nem illeszkedik az aljzathoz;

— Ne hagyja, hogy a készüléket vagy a hálózati csatlakozót víz érje;

— Nem használhat túlterhelt hálózati aljzatot, vezetéket vagy törött csatlakozót.

Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a vezetéket vagy a termék burkolatát, zivatar és/vagy villámlás esetén.

A rendellenes állapotokat és károkat elkerülendő, működés közben nem szabad szétszerelni az eszközt.

## Figyelmeztetés:

Az érinthető / lenyomható ikonok nem működnek, ha a Diffúzor zárolt 
	állapotban van.

A képernyő nem működik rendesen, a kijelző nem világos vagy a program nem jelenik meg megfelelően A diffúzor visszaállítása; tartsa nyomva az „ENT” gombot (5 másodpercig), amíg a „hangjelzés” el nem hangzik.

A diffúzornak mindig függőlegesen kell állnia, amikor az illatanyag az üvegben van. Síkban, ferdén vagy vízszintesen fekve az illatanyag túlcsordulhat. Ez hatással lehet a diffúzor hatékonyságára, ha az áramkör vagy a szivattyú szennyeződik.

A telepítés után tartsa az eszközt függőlegesen. Ha megdönti vagy lapjára helyezi, az olaj túlfolyását okozhatja. Az eszköz hatékonyságát befolyásolhatja, ha az áramköri lap szennyezett.

Illat kimenet

Illat kimenet

Felfüggesztési lépések:

LCD monitor

Érintőgomb

LCD monitor

Érintőgomb

Légbeszívó nyílás

Légbeszívó nyílás

DC csatlakozó

DC csatlakozó

| Hiba | Javaslat |
| --- | --- |
| Nem diffundál | -Ellenőrizze az áramellátást: On vagy Off ; Ellenőrizze, hogy az időzítő, és a diffúzor megáll-e ha „üzemidőn kívül van”; -Szivattyú megsérült, csere szükséges. |
| Alacsony mértékű diffúzió | -A porlasztó (fúvóka) eltömődhet, a tisztítási utasításban ajánlott metilált szeszes itallal / ipari alkohollal történő diffúziót kell alkalmazni; -Szivattyú elöregedése, csere szükséges. |
| Az illat szivárgása | -A porlasztó (fúvóka) megsérült, cserére van szükség; -A diffúzor vízszintesen, lapján, vagy függőlegesen áll. |
| Olajszivárgás | Ellenőrizze, hogy a palack megfelelően be van-e csavarva. Tiszta illatanyag szivárgása |
| Rendellenes hang | Ellenőrizze, hogy a szivattyú laza-e, szükség esetén húzza meg a csavarokat. |
| Nincs képernyőkép | -A készülék ki van kapcsolva; -A kijelző képernyője megsérült, cserére van szükség; |

HIBAELHÁRÍTÁS

fal

fal

# BERENDEZÉS TISZTÍTÁSA

A diffúzort rendszeresen tisztítani kell, az alábbi ütemezési ajánlások szerint:

- Ha az illatanyag a tartályban utántöltésre/cserére szorul

- Ha az illat erőssége gyengül.

## TISZTÍTÁSI FOLYAMAT

Tisztítás előtt kapcsolja ki az illatosító diffúzort.

Tegyünk tiszta üvegbe kis mennyiségű „metilált szeszt”/ipari 	alkoholt.

Kapcsolja be a gépet, és hagyja 5 percig diffundálni.

Kapcsolja ki a gépet, és csavarja ki a tisztítófolyadékkal teli üveget. Cserélje ki friss illatanyagra, a készülék most már készen áll a diffúzióra.

1. Válasszon egy pozíciót.	2. Rögzítse szögekkel a tartószerkezetet.

- Akassza fel a gépet.	4. Kész.

157 g

279*210mm